Réglages initiaux

Menu CH1 ou Menu CH2

Couplage==>CC

Limite bande==>Aucune

Volt/div==>Gros

Sonde==>1X

Inverser==>Off

Menu Trigger

Front

Pente==>Montante

Source==>CH1

Mode==>Auto

Couplage==>CC

FICHE OUTIL

## PARAMETRAGE DE L'OSCILLOSCOPE

Allumer l'oscilloscope

Ne rien brancher sur CH1

et CH2

Faire les réglages initiaux

Mesure d'une tension

NON                                                                OUI

Utiliser une sonde adaptée

OUI                                                       NON

Signal arrivant

à l'oscillo > 40V

Utiliser une sonde

différentielle (de tension)

Régler la sonde puis

Menu CH1 :

Sonde ==> 10X ou 100X

Attention pour un signal

sinusoïdal : Vmax = √2.Veff

Calculer ou estimer la

tension arrivant à

l'oscilloscope

Mettre le zéro de la voie

au milieu

Mettre le zéro de la voie

en bas

OUI                                                       NON

Utilisation d'une pince    de courant :

RMS : Valeur efficace

INST : Valeur                 instantanée

Signal alternatif

Diviser la tension

maximale par 4

Choisir le calibre V/div

juste au dessus

Signal periodique

Calculer la période T

Mesurer ou estimer la

durée du phénomène

Menu Trigger

Mode ==> Monocoup

Diviser ce temps par 10

Choisir le calibre s/div

juste au dessus

Diviser la tension

maximale par 8

OUI                                                        NON

Faire vérifier par le professeur

Brancher les voies1 et 2

Signal instable ?

OUI                                                        NON

Si le signal ne vous convient

pas, appuyer sur AUTOSET

Calculer la période T